超宽带精确定位

随着近些年科技的进步发展，人们对于位置定位的精确度要求越来越高，不论是工作或是生活，精准的定位都是必不可少的，与我们的生活息息相关，室内定位由于其环境的复杂性又是精确定位的难点之一。超宽带（Ultra Wide Band，UWB）技术的出现，使得室内的高精度精确定位成为可能。在室内，由于环境结构复杂，所以非视距误差干扰（Non-line-of-sight，NLOS）是影响超宽带定位准确度的主要原因。本文主要研究如何避免非视距误差对定位结果影响，并通过实例验算验证数学模型以及算法的可靠性，虽然在验证了避免干扰影响的算法的可行性，但是具有一定的局限性，还需要进一步的完善与提升。

数据预处理。根据数据特点，将数据集分为两部分进行清洗。首先清洗掉冗余无用的数据，然后确定了“有干扰”与“无干扰”数据的概率密度分布情况，通过概率密度分布情况，发现“无干扰”数据符合正态分布，以正态分布为依据对数据的“无用”点进行筛除。而“有干扰”数据不符合正态分布且波动较大，因此采取分块法利用标准差筛选数据。经过清洗最终共得到648个同点观测数据，所有数据与清洗前对比均有较为明显的收敛。

定位模型对于无干扰采集的数据。根据相对位置与空间几何关系进行定位，并结合矩阵运算采用最小二乘法预测靶点坐标。受到的干扰对观测值影响较大，结合统计方法，几何关系以及数据特点，消除干扰对定位点的影响，进而得到近似于无干扰数据预测的定位坐标，并通过均方根误差等对预测的定位点不同维度上的精度进行分析。

不同场景应用。前文中的观测数据均在相同锚点坐标下采集，根据分析，更换锚点坐标，使用定位模型对此场景中的靶点坐标进行计算预测，验证了模型在不同锚点坐标下对靶点坐标计算预测的可行性。

分类模型。在室内，在采集数据不一定能准确知道是否存在干扰。在此利用一问中处理好的数据，利用逻辑回归（Logistic Regression）方法，建立机器学习的数学模型。通过数据集所提供的大量数据作为训练集，利用已知干扰的附件作为验证集，建立能够有效识别受干扰数据的数学模型。

运动轨迹定位。通过UWB技术定位静态点的模型位置，结合靶点自身的运动规律，对运动中的靶点位置的轨迹进行预测确定。但是其中存在一些可能受到干扰的观测值，需要利用四问中建立的模型对每一个观测数据是否受到干扰进行判定，再选取合适计算模型对静态点预测定位，最终得到靶点运动轨迹。

关键词：UWB，超宽带，干扰，非视距，逻辑回归

目录

目录	2

一、 背景研究与问题解析	2

1.背景	2

2.问题解析	3

二、 分析	4

1.实验数据集的预处理	4

2.定位模型	5

3.不同场景下计算模型的应用	5

4.有无干扰判断	5

5.运动轨迹的定位	5

三、 模型假设以及符号说明	5

1.模型假设	5

2.符号说明	6

四、 预处理过程以及方法	6

1. 问题分析	6

2.处理过程	7

3.优缺点分析	9

五、 定位模型的建立与求解	10

1. 问题分析	10

4. 模型求解及结果分析	13

5. 优缺点分析	15

六、 问题三不同场景下的求解	15

1. 问题分析	15

2. 模型建立	16

3. 模型求解	16

4. 优缺点分析	17

七、 问题四数据是否受到干扰判断	17

八、 问题五运动轨迹定位	21

九、 参考文献	23

十、 附录	24

- 背景研究与问题解析

1.背景

脉冲无线电技术也被称为“超宽带”技术，常用UWB（Ultra-Wideband）表示。这种技术不需要任何的载波，是一种无线通信技术，通过纳秒级别的脉冲在短距离内传输数据额，在信号传输过程中功耗仅仅几十µW。鉴于“超宽带”技术的特点，其在军事、物联网等多个领域都有着十分广阔的应用。并且，“超宽带”技术具备实时追踪的能力，定位准确，精度较高，误差在厘米级别甚至是毫米级别。对于我国近两年卫星导航的飞速发展，“超宽带”技术对卫星导航的定位精度提升也起着巨大的作用，在民用与军事领域都有着广泛的应用前景，比如：电力、医疗、化工、危险区域管控、导弹制导等。

“超宽带”技术的定位方法有多种，在问题中所使用的是基于飞行时间即TOF（Time of Flight）的测距原理，这种方法是“超宽带”所常用的定位方法之一。TOF测距技术属于双向测距技术，通过计算机信号在两个部分之间的传递时间，乘以光速得到两个部分的距离，最后得到的距离会有一定的误差，但是精确度相较于其他方法较高。

“超宽带”在室内的定位应用中可以实现厘米级别的定位精度，但是这种精度一般只在二维平面进行定位，其具备良好的抗干扰以及穿透能力。虽然，室内定位的脉冲具有良好的穿透性，但是室内的复杂环境对于反馈的数据还是有所影响，导致最后的计算结果有一定的误差。当干扰较强时，反馈的数据会产生异常波动（多是时间延时），这就会导致最后定位结果与实际不符，可能会导致严重事故。因此，如何解决在信号干扰下实现超宽带（UWB）的精确定位成为了一项待解决的重要问题。

2.问题解析

基于上述的研究背景，题目提供了在无干扰条件下与有干扰条件下的测试数据即“正常数据集”与“异常数据集”。实验实测示意图如下：

图一 实测实验示意图

如图一，在5000mm*5000mm*3000mm范围内，在四个角落放置四个锚点，锚点向四周发送信号。Tag是定位靶点，当Tag接收到四个锚点发射的信号时（在无干扰与有干扰情况下均能接收到信号）。数据集提供了Tag在324个位置无干扰与有干扰下的信号接收情况，并已利用TOF技术给出对应的4个距离。基于给定的两个实验数据集需要解决如下几个问题：

问题一：实验数据集预处理

不论是在无干扰情况下还是信号干扰下采集数据，数据中都存在一些“无用”样本，需要在建模计算前将数据清洗，并将“有用”数据抓取转换为二维表（矩阵）或是TXT，Excel数据格式。并对“正常数据”中编号24与109，以及“异常数据”中编号1与100重点列出处理后的数据。

问题二：定位模型

数据清洗之后，分别对“正常数据”与“异常数据”设计合适数学模型，估算或预测Tag的准确位置，并说明有效性。并且利用设计好的数学模型或算法对附件二中的数据进行定位（三维坐标），定位时提供现场试验信息以及模型精度。

问题三：在不同场景下计算模型的应用

根据试验场景1所推导的计算模型，对附件三中所提供的试验场景2所测得数据进行定位（三维坐标）。检验模型早不同试验场景下的有效性。

问题四：有无干扰判断

上述问题的数据集是已知信号是否受到干扰条件下建立的，但是UWB在有些时候采集数据并不知道信号有无干扰。利用问题一所处理的数据，建立数学模型，判断区分哪些数据是在信号无干扰情况下采集的，哪些数据是在信号有干扰情况下采集的。并用附件4的数据对数学模型加以验证。

问题五：运动轨迹定位

根据静态定位，以及靶点的运动规律，对靶点的运动轨迹进行计算预测，在靶点运动期间随机出现信号干扰。通过附件5对计算方法加以验证。

- 分析

1.实验数据集的预处理

问题一是数据清洗问题，根据后续的数据需求，需要对一些无用数据进行清洗，仅保留靶点到锚点的对应的距离数据即可。并且距离数据中的异常增高、下降或是数据缺失情况也需要加以判定排除，但是对于一个数据点周围存在相似或是相同的数据点不需要单独进行筛选处理，如果对这些相似相同数据筛选可能会降低给定数据中的准确数据的权重。在这里考虑对无干扰情况下的“正常数据集”，依据“正太分布”对数据进行判断排除异常值。但是对于有干扰情况下的“异常数据集”，由于距离值数据有较大的波动性，将数据划分成多个小区域，结合“标准值”与“平均值”分别对每一个小块分别进行异常值筛选，筛选完毕后统计在一起。

2.定位模型

根据题目所给的数据集，已知基点的坐标位置，以及基点到Tag的距离，需要求取的是Tag的坐标位置，解决方法是最小二乘法。最小二乘法的原理是通过最小化误差的平方和寻找数据最佳的函数匹配。基于最小二乘法的原理通过给定的题目给定的已知条件得到最佳的函数匹配，即最终的Tag坐标。对于受到干扰的模型考虑使用卡尔曼波原理对定位点进行修正计算。对于三维，二维与一维的精度，均可使用标准差（STD），均方根误差（RMSE）作为判定标准。

3.不同场景下计算模型的应用

在问题三种需要使用问题二所设计的数学模型，将实验场景二中的数据代入问题二中所设计的数学模型，对Tag位置进行计算预测。

4.有无干扰判断

本问中可采用两种方法进行判断。第一个方法使用机器学习方法，使用Python设计程序，通过题目所给的两个数据集进行训练，训练后可对问题四所给定的数据样本是否受到干扰进行判断。

第二个方法是引入判断指标。基于接收信号的NLOS识别方法，在这种方法中，未受干扰与受到干扰的相应计算参数会有所区别。通过题目给定的两个数据集得出参数范围，可以作为判断标准。

5.运动轨迹的定位

对于本问，首先需要根据问题四所设计的干扰判断模型对数据进行干扰判断。然后利用问题二所给定的计算模型对判断后的数据进行定位判断，得出一系列连续点，将这些点串联得到最终的运动轨迹图。

- 模型假设以及符号说明

1.模型假设

假设一、四个锚点与靶点Tag被视为点，忽略体积对观测计算的影响。

假设二、四个锚点与靶点Tag是处于空间中的点，即锚点的脉冲不会产生反射。

2.符号说明

符号说明：对正文中所有涉及到的符号都在此小节统一进行交代。有规律的使用同一字母不同角标标注。

| 符号 | 符号意义 |
| --- | --- |
| z | 复数域内的自变量 |
| w | 复数域内的自变量 |
| fz | C→C的复变函数 |

- 预处理过程以及方法

  - 问题分析

在此问中，由于题目所给的数据种类较多，后续的计算仅需要锚点到标签Tag的距离值，所以需要先对数据进行初步的裁剪，保留所需要的的数据。然后依据相应的概率统计准则对所给的数据进行预处理，去除其中的异常数据，目的是让数据尽量收敛于精确值，以提升后续计算的有效性。由于题目给定的两个数据集在实验过程中有所差异，还需要针对各自数据特点分别进行处理。数据处理流程图如下所示。

开始

导入两个数据集

去除无用数据

转换为矩阵形式

正常数据集

异常数据集

“PDF”判断符合正态分布

“PDF”判断不符合正态分布

正态分布筛除异常数据

划分小组筛除异常数据

结束

2.处理过程

问题一要求对所给定的两个数据集，即“正常数据集”和“异常数据集”，进行初步处理。两个数据集给定的内容包含：Tag标识，时间戳，Range Report的缩写字母，Tag的 ID，锚点的ID，该锚点到Tag的测距值(mm)，测距值的校验值，数据序列号以及数据编号。在第一步清洗中，需要对以上多种类型数据进行裁剪，需要保留锚点到Tag的测距值，以及编辑样本长度编号。根据锚点编号将各个距离值按照每个锚点一列，构造一个5*n（n为该数据文本长度，5为编号以及四个锚点所占的宽度）大小的矩阵。

第二步需要对两种数据集分别进行处理。

对于“正常数据集”首先考虑的是使用正态分布对数据集中的异常点，缺失点或是离散程度较大的点进行筛选。

fx=12πexp−x−μ22σ2  						4-1

因为每个样本中Tag以及锚点的位置是固定不变的，锚点每隔0.2s~0.3s释放一次脉冲测距，整个过程被认为是一个连续的过程，且可能影响脉冲测距精度的条件如湿度，温度等相互之间独立性强，满足中心极限定理。并且，根据随机选取的一些数据样本的概率密度（PDF）图像也可以判断，“正常数据集”满足正太分布情况。通过正态分布筛选，将数据中的无用数据筛除，使得整个数据更为收敛，最后的结果更加趋近于真实值。

图	正常概率密度图像（PDF）

而对于“异常数据集”，由于该数据集在测距过程中受到干扰，其数据并不连续，随机选取数据样本，其每列趋势如图所示。

图	异常数据集锚点到靶点的观测值波动情况

从图像中可以看到，其中两列数据会在中间区域行程“台阶”，即数据中两部分差值过大，形成梯度。由于数据存在这种情况，且“台阶”数据可能存在于四个锚点中的任意两个锚点。

图 异常数据概率密度（PDF）情况

根据概率密度（PDF）图像也可看出，“台阶”数据不遵循正太分布原则，因此对于此类数据无法直接使用正太分布进行判断。对此，采取分总筛选处理方法。分，就是将每个样本数据按照每五十个数据为一组分别处理，最后不满五十个的数据单独划分一组，划分五十个数据为一个小组，既可以保证前后数据的连贯性，以及处理过程中一定的数据容量，又可以对波动较大的数据区域针对性的筛选处理。对划分好的小组进行筛选处理，遵循正太分布原则，但是由于数据波动较大，标准差又易受到极值影响而增大，所以筛选范围定位平均值上下两倍标准差即可，结合数据波动情况适当调整范围能够更有效的收敛数据，使得数据更为平滑。经过这样处理的小组数据进行整合，就可以得到最终的整体数据。处理后的数据如图所示。

图 清洗后的异常图像（取自100异常.txt）

图 清洗后的正常图像（左—24正常.txt.右—109正常.txt）

从图中可以看出，经过处理后的数据图像极值点明显下降，整体更为收敛，这都说明了分组处理的有效性。

3.优缺点分析

在本节中对数据坐标进行了清洗，减轻了数据的冗余，使得数据的呈现更加清晰。并针对不同特点的数据采取不同的清洗方法。对“正常数据集”依据正态准则，取得中间密度概率较高部分作为最终清洗值，最终的数据较为平滑。对“异常数据集”，针对其“台阶”式的数据波动，采取分组方式对异常值进行筛选，大幅度降低极值，使得数据较清洗前收敛许多。

在清洗过程中存在一定的不足之处。主要体现在对“异常数据集”的清洗过程中，由于异常数据的波动较大，且随机出现在某个锚点上，对于干扰数据清洗的针对性不够强，数据收敛的还是不够好，需要进一步完善异常数据的处理方式。

- 定位模型的建立与求解

  - 问题分析

在UWB的定位测量中，通过利用其高刷新的优点，一般基于时间的距离测量方法获得距离的观测值，进而建立基于线性距离观测方程的定位方法。在本题目中，题目所给定的数据中通过TOF方法给出了锚点到标签Tag的测量距离，以及四个锚点所在的位置坐标，在这些数据的基础上，需要对标签Tag的坐标位置进行确定。而位置坐标的高精度估计结果只有在全LOS场景下才能得到，在复杂场景下，只要受到NLOS误差的影响，就会导致结果定位大大偏离真实位置，使得定位不准确。而真实定位场景又偏偏多是复杂的LOS和NLOS混合的环境，此时由于信号受到NLOS误差的影响，会导致观测值大于实际值，导致计算得到的测量值比真实值偏大。本文对于LOS场景和NLOS场景下的定位问题分别建立了模型，以求能够获得坐标位置的高精度估计结果并减少模型的误差。

  - 无干扰数学模型建立

首先，在全LOS场景下基于UWB定位算法给出的距离观测值建立了定位模型。对于“超宽带”技术的二维定位，且已知锚点位置以及空间距离的情况下，通过基于到达时间的Chan算法来定位标签Tag位置，建立与距离坐标有关的方程为：

在这个理论基础上，将锚点和锚点的脉冲看做是一个以锚点为圆心的圆圈，以空间距离的半径作为圆的交点。但是锚点与基点之间的测量误差是不可避免的，这些都会使得平面内圆与圆之间的的交点存在不确定性。.

真实点

预测点

图5-1 UWB二维定位原理示意图

由二维定位理论可以推得三维坐标的定位方法，将锚点以及锚点的脉冲视为一个球体，在三维空间中以球体半径为交点，那么就可以推得在三维坐标下的距离方程的线性观测模型为：

(5.2)中，表示靶点Tag与第个基站的观测距离，为基站与标签的欧氏距离，是基站的已知坐标，是标签的未知坐标向量。

对于求解标签三维坐标的观测方程组可写成：

(5.3)中为基站与标签的距离；

为布置基站的坐标。

将方程组(5.3)中的等式两边先平方，再对第一个方程做差得：

(5.4)式可以化简为

(5.5)式中；

；

.

根据Chan算法得出标签的初始位置的坐标为：

其次，基于上面建立的定位模型和Chan算法对NLOS场景下的数据进行求解发现估计值与真实值之间差距太大，所以要对上面的算法进行补偿和修正以期获得更接近真实值的估计值，从而提高模型和算法的精度，拓展模型的使用场景。下面将对如何补偿和修正模型进行介绍。

  - 有干扰数学模型建立

有干扰模型数学模型基于在上文中所推导的三维模型定位方法。三维模型定位方法，是以锚点为球心，锚点到靶点Tag的测距作为一个球体半径，即几个球相交的点即认为是靶点坐标。根据计算规律利用已知三个锚点坐标代入方程：，通过联立三个代入锚点坐标的方程即可求得一个解作为靶点坐标。但是，由于锚点受到干扰，锚点到靶点Tag的距离会由于干扰而失真。

对于所给题目，对数据集一的大量数据进行观察分析得到如下几个数据特点。首先，对照“正常数据集”与“异常数据集”，可以看到未受到干扰的正常数据集中的同一位置观测的每个锚点到靶点Tag的数据极值差较小，可以认为数据波动较小，数据整体较为平滑。但是在受到干扰的异常数据集中的同一位置观测的锚点到靶点距离存在较大的极值差，这个极值差远高于未受到干扰的正常数据样本，存在“台阶”式数据波动。并且在同一个观测点都有两个锚点数据存在这种波动，两个锚点在时间上呈现接续状态，一个锚点在t时刻呈“台阶”式数据波动，另一锚点也会在t时刻呈现反向“台阶”波动。

通过对受干扰与未受干扰数据的观察，我们做出如下假设。在本题中，同一时刻，有且只有一个锚点到靶点Tag的测距值受到干扰。“台阶”处的数据点是锚点突然受到干扰，信号受到阻挡而延迟，在TOF测距方法中这种干扰造成的延迟会使得所测得的距离变大，因此，也认为“台阶”处数据点是被干扰的临界时刻数据。当数据呈现由小到大的“台阶”式变化，认为是数据在开始时未受到干扰，在“台阶”数据时刻受到干扰至测量结束。反之当数据呈现有大到下的“台阶”式变化，认为是数据在开始时刻受到干扰，在“台阶”数据时刻干扰被移除，维持无干扰测量至结束。

在干扰下预测靶点Tag的位置，难点在于受干扰锚点的确定。结合对受到干扰数据的特点分析，由于同一时刻仅有一个锚点受到干扰，那么可以认为利用其余三个锚点所确定的靶点值更为接近于真值。基于这个思路，利用概率统计方法提出如下的数学模型：

首先，通过三维坐标定位方法求取可能的靶点位置。

通过三个锚点坐标即可确定可能的靶点Tag位置，划分四组不同的锚点组(A0,A1,A2)，(A1,A2,A3)，(A0,A2,A3)，(A0,A1,A3)，将划分的四个锚点组坐标依次代入上方方程组，每个锚点组都可计算出以该组三个锚点坐标确定的平面对称的两个空间坐标点。分别求得两个空间坐标点与第四个未参与方程的坐标点距离，以第四个未参与联立方程的锚点的距离数据为条件，接近这个距离数据的点为待定靶点。通过这种方式，可以求得四个待定靶点。但是这四个待定靶点中，有一个待定靶点的坐标是由三个未受干扰的锚点距离数据所求得，其余三个待定靶点坐标会由于有干扰的数据参与而不准确，通过求取四个待定靶点所组成的四面体重心（可视为受到影响概率密度的最高点）。

其中是四面体的重心坐标。

而离这个重心点距离最远的待定靶点即为三个未受干扰数据所求得的准确靶点。

  - 模型求解及结果分析

根据以上建立的定位模型在场景一下进行定位求解，得到如下结果(程序见附件)。

实验场景1：

靶点（Tag）范围：5000mm*5000mm*3000mm

锚点（anchor）位置（单位：mm）：

A0（0，0，1300）、   A1（5000，0，1700）、

A2（0，5000，1700）、A3（5000，5000，1300）

目前对于定位模型，常用的评价定位性能的指标有标准差(standard deviation，STD)、均方根误差(root mean square error，RMSE)、圆误差概率(circular error probable，CEP)、平均绝对值误差(mean absolute error，MAE)等。对于上述两个模型，本文选用均方根误差和标准差分别对三维、二维和一维的定位结果进行精度评定。

均方根误差(RMSE)用于评价定位准确度，代表计算的估计位置与其真实位置的偏差，其计算公式如下所示：

(5.7)式中，为标签第个样本的计算估计位置，为标签Tag的真实位置，为样本个数。

标准差(STD)常用来评估定位的精确度，其表示估计位置结果相对于平均位置的离散程度，其计算公式为：

式中，为计算结果的算术平均值。

  - 优缺点分析

对于未受到干扰情况下的靶点Tag位置计算，采取了比较有效且易懂的计算原理，计算量小，且可以通过对同一位置进行多次同条件测量提升最后计算的准确度，使最后结果尽量收敛于真值。对于受到干扰的情况下的计算，采取几何原理，原理简单易懂，且计算量不高。并且通过结合数据特点，统计规律推导出一种避免干扰数据影响最终定位结果的方法，且方法容易实现，对各方面条件要求较低。但是避免干扰的方法存在一定的局限性，本题中介绍的回避干扰项的方法仅适用具有单个干扰项的数据。对于多个干扰项存在时的情况，避免干扰项的方法便不再适用，如何将此种方法推广至避免多个干扰项，这还有待进一步的完善提升。

- 问题三不同场景下的求解

  - 问题分析

针对于不同的试验场景，对前两个问题的已知条件进行重新考量，将在场景二中所提供已知量进行替换。

实验场景2：

靶点（Tag）范围：5000mm*3000mm*3000mm

锚点（anchor）位置（单位：mm）：

A0（0，0，1200）、   A1（5000，0，1600）、

A2（0，3000，1600），A3（5000，3000，1200）

  - 模型建立

因为实验场景发生了变化，所以需要对问题二中建立的模型中锚点的位置进行更新。

根据问题二中所建立的模型分别对无干扰(LOS)的数据和有干扰(NLOS)的数据进行计算，便可以得到靶点的预测值。

  - 模型求解

将上述更新后的锚点坐标重新输入至问题二的计算代码中，分别对无干扰(LOS)的数据和有干扰(NLOS)的数据进行计算可得到如下结果：

表一 附件三靶点Tag坐标

|  | 正常数据 |  |  | 异常数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |
| 1 | 3648.12 | 2204.11 | 988.50 | 4687.11 | 1849.78 | 413.05 |
| 2 | 4194.56 | 1695.46 | 826.00 | 2756.69 | 2001.90 | 2724.30 |
| 3 | 3167.54 | 1724.57 | 933.69 | 1553.22 | 1665.77 | 509.25 |
| 4 | 2585.95 | 1874.40 | 1692.00 | 2274.26 | 1208.57 | 2815.78 |
| 5 | 522.30 | 58.49 | 1231.19 | 1161.82 | 882.09 | 1904.61 |

  - 优缺点分析

本问使用的是第二问所设计的计算模型，优点是计算较为便捷迅速，不论是干扰还是非干扰情况下都能快速求解，得到靶点Tag的坐标值。但是，对于场景改变，锚点位置发生变化，这些是否会对最终的定位造成影响我们还不得而知，有待进一步的讨论分析。

- 问题四数据是否受到干扰判断

  - 问题分析

在前面几问中可以了解到，在“超宽带”技术中，当锚点与靶点Tag之间受到干扰时，通过TOF方法所获得的距离值会因为延时而造成一定的测量误差，由于这些误差的存在，在最后的建模计算过程中，需要分别对受到干扰与未受到干扰的数据采取不同的计算方法进行处理。因此分辨哪些数据受到干扰成为一个重要问题。题目中所给定的两个数据集的每个样本文本，都是在同一地点下，多次脉冲测定距离且脉冲时间间隔较短，数据具有同场景，同位置，多次且连续的特点。因此可以认为在每个数据文本中的数据是连续的，当数据的连续性发生突变，就视作在实验测量中，数据受到了干扰，即前面问题中所涉及到的数据的“台阶”情况。数据中的“台阶”就是由于锚点与靶点Tag之间突然受到了某种干扰，进而造成该段数据发生异常增高，即“异常数据集”与“正常数据集”之间存在一些差异点，并且两种数据集均采集于同种实验条件，不存在过多的变量，便于控制，且两数据集具备一定的样本容量。对于此种情况，符合机器学习的使用条件，针对分类学习，在这里考虑使用Logistic回归方法对程序进行训练。

  - 建立学习模型

对于题目所给的数据集分类，仅需要判断是否受到干扰即可，可以视作是一个二分类问题（0,1问题）。而逻辑回归（Logistic Regression）是一种广义上的线性回归分析模型，与多重的线性回归模型具有一定的相同之处，两者之间的形式原理接近。虽然逻辑回归是一种广义线性模型，但是逻辑回归与线性回归之间的分布服从方式有所不同。逻辑回归假设中的因变量服从伯努利分布，而线性回归假设的因变量服从于高斯分布，如果去除Sigmoid映射函数，逻辑回归算法可以视为一个线性回归。也可以说逻辑回归是以线性回归为基础，线性回归作为逻辑回归的理论基础，逻辑回归通过Sigmoid函数引入非线性的因素，因此较为适用于二分类的问题处理。

Sigmoid函数，也被叫做逻辑函数：

其函数图像如下图所示：

从图中可以看到Sigmoid的函数图像呈现S形状，主要的取值区间在[0,1]之间，越远离0的函数图像会越快的趋近于0或者1，基于这种特性，Sigmoid函数十分适用于解决二分类问题。

逻辑回归的假设函数：

其中x是需要输入的参数，θ为需要求取的参数。为了实现逻辑回归，需要在每个特征值上乘上一个回归系数，再把所有的结果相加，在将和代入Sigmoid函数中，从而求得一个[0,1]之间的数值。获得这个数值之后可以对数值进行判断分类：

根据上述的逻辑回归分类原理，采取机器学习的方法，对题目中给定的数据集使用逻辑回归方法进行训练。

开始

读取“正常”和“异常”数据集(未清洗)

利用“正常”和“异常”数据集训练模型

使用logistics训练模型

否

利用已知分类的附件对训练效果进行验证

是否有效

是

将附件四代入进行判定

获得结果

结束

以上是使用机器学习进行训练的流程图。训练使用的数据集是未清洗的数据集。未清洗的数据集其数据特点更加鲜明，清洗后的数据相较于清洗前的数据会较为平滑，不利于训练模型。训练完毕后，因为题目所给的附件二是已知哪些数据受到干扰的，并且未参与模型的训练，所以通过对附件二的数据进行分类判断可以对训练效果加以校验。下面是附件二的校验信息。

表二 附件二验证分类结果

|  | 干扰/非干扰 | 概率 | 正误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干扰 | 0.58 | 错误 |
| 2 | 非干扰 | 0.66 | 正确 |
| 3 | 非干扰 | 0.62 | 正确 |
| 4 | 非干扰 | 0.57 | 正确 |
| 5 | 非干扰 | 0.67 | 正确 |
| 6 | 干扰 | 0.57 | 正确 |
| 7 | 干扰 | 0.55 | 正确 |
| 8 | 干扰 | 0.51 | 正确 |
| 9 | 非干扰 | 0.57 | 错误 |
| 10 | 干扰 | 0.64 | 正确 |

从上表可以看出模型训练完以后，可以确认是有效的，正确率可以达到80%以上。确认模型有效后将附件三中的数据放入训练好的模型中。可以得到如下结果。

表三 附件四干扰非干扰预测

|  | 干扰/非干扰 | 概率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非干扰 | 0.71 |
| 2 | 干扰 | 0.59 |
| 3 | 非干扰 | 0.61 |
| 4 | 非干扰 | 0.54 |
| 5 | 非干扰 | 0.68 |
| 6 | 干扰 | 0.51 |
| 7 | 非干扰 | 0.63 |
| 8 | 非干扰 | 0.53 |
| 9 | 非干扰 | 0.52 |
| 10 | 非干扰 | 0.57 |

  - 优缺点分析

在分类过程中利用逻辑回归分析方法，此种方法可靠度较高，训练的数学模型也较为准确，训练时计算量较小，可以实现快速训练，快速应用的目的。但是训练后的模型特征不明显，概率较低，可能使得干扰与非干扰得到较为近似的概率，造成混淆。可以通过改进逻辑回归的方法来提升特征明显程度，进而提高识别率。

- 问题五运动轨迹定位

  - 问题分析

对于本题所给的附件五，其具有干扰不确定性的特点，所以需要问题四中所使用的分类模型，先对附件五中的每一个数据是否受到干扰进行判断。判断好干扰后，基本可以确定哪些数据受到干扰，哪些未受到干扰。然后分别针对受干扰与未受干扰进行分别计算，整合，即可得到轨迹坐标点。

  - 模型建立

本问中的模型都取自于前几问中所涉及模型即可。首先，通过问题四所建立的分类模型进行分类，因为都是在场景一下获得的距离数据，因此问题四中通过逻辑回归算法训练的模型特征同样适用于附件五的数据判断。

经过判断后的附件五会通过分类代码生成只包含0和1的数组，0代表未受干扰，1代表受到干扰，其数组坐标与附件五中的行坐标相对应。通过循环判断采用受到干扰的计算方法，还是未受到干扰的计算方法。（最终定位坐标见附件中问题五）

图	轨迹点分布情况

图	轨迹图像

  - 优缺点分析

根据前面几问我们得到了数据是否受到干扰的分类方法，针对于干扰情况与无干扰情况的定位方法，但是由于前面的模型存在不足，这些不足可能是分类不够准确，造成附件五中的轨迹点被误判，导致最后的定位结果不准确，致使轨迹点在空间中波动过大。对于上述的缺点，考虑使用滤波等方法针对动点轨迹进行降噪处理，希望在改进后能够得到一个趋近于真实轨迹的预测轨迹。

- 参考文献

[1] Kok M, Hol J D, Schon T B. Indoor Positioning Using Ultrawideband and Inertial Measurements[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 64(4): 1293—1303.

[2] Arias-De-Reyna E. A Cooperative Localization Algorithm for UWB Indoor Sensor Networks[J]. Wireless Personal Communications, 2013, 72(1):85—99.

[3]缪希仁,范建威等，基站异常情况下基于改进极限学习机的超宽带室内定位方法，传感技术学报，2020，33（10）：1—10.

[4] 丁升，LOS与NLOS混合环境下基于UWB的室内定位算法研究及实现[D]，重庆：重庆邮电大学，2020.

[5] Y.T.Chan and K.C.Ho,  Asimple  and  efficient  estimator  for  hyperbolic  location[J]. IEEE Trans. Signal Processing, 1994,42(2): 1905–1915.

[6] 王川阳，UWB定位方法及构型优化研究[D]，徐州：中国矿业大学，2020.

[7] 崔海尚，UWB室内定位的非视距障碍物识别与误差补偿[D]，徐州：中国矿业大学，2020.

[8] 严嘉祺，基于UWB的室内定位系统的算法与误差分析[D]，哈尔滨：哈尔滨工业大学，2020.

- 附录

1.1正常数据集清洗

import pandas as pd

import numpy as np

import os

path =r"C:\Users\zp\Desktop\数据处理\正常数据"    #指定需要读取文件的目录

path1 =r"C:\Users\zp\Desktop\数据处理\1-11"

path2 =r"C:\Users\zp\Desktop\数据处理\1-12"

files =os.listdir(path) #采用listdir来读取所有文件

for file_ in files:     #循环读取每个文件名

citys=pd.read_table(path+'\\'+file_,sep='::',skiprows =1 ,skipfooter =0 ,header=None,engine='python')

a=pd.concat([citys[0].str.split(r"[:]+",expand=True)])

pd.set_option('display.max_columns', None)   #显示所有行

pd.set_option('display.max_rows', None)      #设置value的显示长度为100，默认为50

pd.set_option('max_colwidth',260)

print(a)

k=1

for k in range(4,9):

a[k] = a[k].astype('float64')

i = 1

t = 0

n = np.shape(a)

for i in range(0,n[0],4):

t=t+1

f = open(path1+'\\'+file_, "a+")

print(t,' ',a[6][i],' ',a[6][i+1],' ',a[6][i+2],' ',a[6][i+3],file=f)

f.close

files =os.listdir(path1) #采用listdir来读取所有文件

for file_ in files:     #循环读取每个文件名

citys=pd.read_table(path1+'\\'+file_,sep='\t',skiprows =0 ,skipfooter =0 ,header=None,engine='python')

a=pd.concat([citys[0].str.split(r"[ ]+",expand=True)])

pd.set_option('display.max_columns', None)   #显示所有行

pd.set_option('display.max_rows', None)      #设置value的显示长度为100，默认为50

pd.set_option('max_colwidth',260)

print(a)

k=0

vg = [0,0,0,0]

std = [0,0,0,0]

up = [0,0,0,0]

down = [0,0,0,0]

k=0

for k in range(0,5):

a[k] = a[k].astype('float64')

vg[0]=a[1].mean()

vg[1]=a[2].mean()

vg[2]=a[3].mean()

vg[3]=a[4].mean()

std[0]=a[1].std()

std[1]=a[2].std()

std[2]=a[3].std()

std[3]=a[4].std()

up[0]=vg[0]+3*std[0]

up[1]=vg[1]+3*std[1]

up[2]=vg[2]+3*std[2]

up[3]=vg[3]+3*std[3]

down[0]=vg[0]-3*std[0]

down[1]=vg[1]-3*std[1]

down[2]=vg[2]-3*std[2]

down[3]=vg[3]-3*std[3]

print(vg[0],vg[1],vg[2],vg[3])

i = 1

t = 0

n = np.shape(a)

for i in range(0,n[0]):

t=t+1

if  a[1][i] > down[0] :

if a[1][i] < up[0]:

if  a[2][i] > down[1] :

if a[2][i] < up[1]:

if  a[3][i] > down[2] :

if a[3][i] < up[2]:

if  a[4][i] > down[3] :

if a[4][i] < up[3]:

f = open(path2+'\\'+file_, "a+")

print(t,' ',a[1][i],' ',a[2][i],' ',a[3][i],' ',a[4][i],file=f)

f.close

1.2异常数据集清洗：

import numpy as np

from numpy.lib import delete

# 异常值：指一组测定值中与平均值的偏差超过2倍标准差的测定值。

def getindex(datatemp,data):######定义函数

avgtemp1=np.mean(datatemp)######平均值

stdtemp1 = np.std(datatemp)######标准值

dellist=[]

i=0

for i in range(len(datatemp)):######利用for循环筛选异常值

if abs(datatemp[i]-avgtemp1)>2*stdtemp1:

dellist.append(int(data[i,0]-1))

return dellist######将if循环中筛选出来的值返回至dellist

path='C:/Users/zp/Desktop/数据处理/1-21/'

savepath='C:/Users/zp/Desktop/数据处理/1-22/'

for i in range(1,325,1):

filenumb=str(i)

data=np.loadtxt(path+filenumb+'.异常.txt')

totollen=len(data[:,1])

groupnb=totollen//50

datadel=np.zeros((groupnb+1,5))

indexdel=[]

for j in range(1,5,1):

for i in range(groupnb):

index=int(i*50)

index_1=int((i+1)*50)

temp=data[index:index_1,j]

# tempdelet=1

tempdata=data[index:index_1,:]

a=getindex(temp,tempdata)

indexdel.extend(a)

if-(totollen-groupnb*50)!=0:

temp=data[-(totollen-groupnb*50):,j]

tempdata=data[-(totollen-groupnb*50):,:]

a=getindex(temp,tempdata)

indexdel.extend(a)

data=np.delete(data,indexdel,0)

np.savetxt(savepath+filenumb+'.异常.txt',data,fmt='%i')

2.1正常坐标计算：

import pandas as pd

import numpy as np

import math

import os

path =r"C:\Users\zp\Desktop\数据处理\1-正常-清洗"    #指定需要读取文件的目录

path1 =r"C:\Users\zp\Desktop\数据处理\2-正常-预测值"

files =os.listdir(path) #采用listdir来读取所有文件

for file_ in files:     #循环读取每个文件名

citys=pd.read_table(path+'\\'+'3.txt',sep='\t',skiprows =0 ,skipfooter =0 ,header=None,engine='python')

a=pd.concat([citys[0].str.split(r"[ ]+",expand=True)])

pd.set_option('display.max_columns', None)   #显示所有行

pd.set_option('display.max_rows', None)      #设置value的显示长度为100，默认为50

pd.set_option('max_colwidth',260)

print(a)

x=[0,5000,0,5000]

y=[0,0,5000,5000]

z=[1300,1700,1700,1300]

k=1

for k in range(0,5):

a[k] = a[k].astype('float64')

i = 1

t = 0

n = np.shape(a)

for i in range(0,n[0]):

t=t+1

print(a[2][i])

A=2*np.array([

[x[0]-x[1],y[0]-y[1],z[0]-z[1]],

[x[0]-x[2],y[0]-y[2],z[0]-z[2]],

[x[0]-x[3],y[0]-y[3],z[0]-z[3]]

])

b=np.array([[a[2][i]**2-a[1][i]**2+x[0]**2-x[1]**2+y[0]**2-y[1]**2+z[0]**2-z[1]**2],

[a[3][i]**2-a[1][i]**2+x[0]**2-x[2]**2+y[0]**2-y[2]**2+z[0]**2-z[2]**2],

[a[4][i]**2-a[1][i]**2+x[0]**2-x[3]**2+y[0]**2-y[3]**2+z[0]**2-z[3]**2]])

print(A)

print(b)

[X,Y,Z]=np.dot(np.dot(np.linalg.inv(np.dot(A.T,A)),A.T),b)

print(X)

f = open(path1+'\\'+file_, "a+")

print(t,' ',float(X),' ',float(Y),' ',float(Z),file=f)

f.close

2.2正常坐标计算：

for i in range(0,n[0]):

if counts_x[i]==max(counts_x):

x=bin_mid_x[i]

i = 1

n = np.shape(counts_y)

for i in range(0,n[0]):

if counts_y[i]==max(counts_y):

y=bin_mid_y[i]

i = 1

n = np.shape(counts_z)

for i in range(0,n[0]):

if counts_z[i]==max(counts_z):

z=bin_mid_z[i]

print(x,y,z)

f = open(path1+'\\'+'1.预测值.txt', "a+")

print(x,' ',y,' ',z,file=f)

f.close

2.3异常坐标计算统计：

from scipy.optimize import fsolve

import scipy

import numpy as np

def fuc(x,*args):

x_0=float(x[0])

x_1=float(x[1])

x_2=float(x[2])

c = list(args)

inf=c[0]

inf=np.array(inf)#inf为3*4的矩阵

return [

(x_0-inf[0,0])**2+(x_1-inf[0,1])**2+(x_2-inf[0,2])**2-inf[0,3]**2,

(x_0-inf[1,0])**2+(x_1-inf[1,1])**2+(x_2-inf[1,2])**2-inf[1,3]**2,

(x_0-inf[2,0])**2+(x_1-inf[2,1])**2+(x_2-inf[2,2])**2-inf[2,3]**2

]

def distance(point,midpoint):

d=((point[0]-midpoint[0])**2+(point[1]-midpoint[1])**2+(point[2]-midpoint[2])**2)**0.5

return d

def select(d,result):

d=np.array(d)

maxval=np.max(d)

if maxval==d[0]:

finalpoint=result[0,:]

elif maxval==d[1]:

finalpoint=result[1,:]

elif maxval==d[2]:

finalpoint=result[2,:]

elif maxval==d[3]:

finalpoint=result[3,:]

return finalpoint

data=np.array([[0,0,1300,0],

[5000,0,1700,0],

[0,5000,1700,0],

[5000,5000,1300,0]])

path1='/Users/jrt/Desktop/数据处理/1-异常-清洗/'

savepath='/Users/jrt/Desktop/数据处理/异常-坐标/'

cor=np.zeros((3,324))

for i in range(1,325,1):

print(i)

filenumb=str(i)

data1=np.loadtxt(path1+filenumb+'.异常.txt')

a,b=data1.shape

finalpointlist=[]

for j in range(a):

result=[]

data[0,3]=data1[j,1]

data[1,3]=data1[j,2]

data[2,3]=data1[j,3]

data[3,3]=data1[j,4]

datainf=data[:3,:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_1=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[1:4,:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_2=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[[0,1,3],:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_3=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[[0,2,3],:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_4=np.min(rtarray)

result.append(rt)

result=np.array(result)

midpoint=np.mean(result,0)

d0=distance(result[0,:],midpoint)

d1=distance(result[1,:],midpoint)

d2=distance(result[2,:],midpoint)

d3=distance(result[3,:],midpoint)

finalpoint=select([d0,d1,d2,d3],result)

amin=np.array(finalpoint)

amin=np.min(finalpoint)

print(amin)

if amin>0:

finalpointlist.append(finalpoint)

finalpointlist_array=np.array(finalpointlist)

cor[:,i-1]=np.mean(finalpointlist_array,0)

np.savetxt(savepath+'异常坐标tag.txt',cor.T)

3.1正常tag坐标计算：

import pandas as pd

import numpy as np

import math

import os

path =r"C:\Users\zp\Desktop\建模\问题三"    #指定需要读取文件的目录

path1 =r"C:\Users\zp\Desktop\数据处理\3-正常-预测"

files =os.listdir(path) #采用listdir来读取所有文件

citys=pd.read_table(path+'\\'+'附件数据3.txt',sep='\t',skiprows =0 ,skipfooter =0 ,header=None,engine='python')

a=pd.concat([citys[0].str.split(r"[ ]+",expand=True)])

pd.set_option('display.max_columns', None)   #显示所有行

pd.set_option('display.max_rows', None)      #设置value的显示长度为100，默认为50

pd.set_option('max_colwidth',260)

print(a)

x=[0,5000,0,5000]

y=[0,0,3000,3000]

z=[1200,1600,1600,1200]

k=1

for k in range(0,5):

a[k] = a[k].astype('float64')

i = 1

t = 0

n = np.shape(a)

for i in range(0,n[0]):

t=t+1

print(a[2][i])

A=2*np.array([

[x[0]-x[1],y[0]-y[1],z[0]-z[1]],

[x[0]-x[2],y[0]-y[2],z[0]-z[2]],

[x[0]-x[3],y[0]-y[3],z[0]-z[3]]

])

b=np.array([[a[2][i]**2-a[1][i]**2+x[0]**2-x[1]**2+y[0]**2-y[1]**2+z[0]**2-z[1]**2],

[a[3][i]**2-a[1][i]**2+x[0]**2-x[2]**2+y[0]**2-y[2]**2+z[0]**2-z[2]**2],

[a[4][i]**2-a[1][i]**2+x[0]**2-x[3]**2+y[0]**2-y[3]**2+z[0]**2-z[3]**2]])

print(A)

print(b)

[X,Y,Z]=np.dot(np.dot(np.linalg.inv(np.dot(A.T,A)),A.T),b)

print(X)

f = open(path+'\\'+'1.txt', "a+")

print(t,' ',float(X),' ',float(Y),' ',float(Z),file=f)

f.close

3.2异常tag坐标计算：

from scipy.optimize import fsolve

import scipy

import numpy as np

data=np.array([[0,0,1200,0],

[5000,0,1600,0],

[0,3000,1600,0],

[5000,3000,1200,0]])

def fuc(x,*args):

x_0=float(x[0])

x_1=float(x[1])

x_2=float(x[2])

c = list(args)

# print(c)

inf=c[0]

inf=np.array(inf)#inf为3*4的矩阵

return [

(x_0-inf[0,0])**2+(x_1-inf[0,1])**2+(x_2-inf[0,2])**2-inf[0,3]**2,

(x_0-inf[1,0])**2+(x_1-inf[1,1])**2+(x_2-inf[1,2])**2-inf[1,3]**2,

(x_0-inf[2,0])**2+(x_1-inf[2,1])**2+(x_2-inf[2,2])**2-inf[2,3]**2

]

def distance(point,midpoint):

d=((point[0]-midpoint[0])**2+(point[1]-midpoint[1])**2+(point[2]-midpoint[2])**2)**0.5

return d

def select(d,result):

d=np.array(d)

maxval=np.max(d)

if maxval==d[0]:

finalpoint=result[0,:]

elif maxval==d[1]:

finalpoint=result[1,:]

elif maxval==d[2]:

finalpoint=result[2,:]

elif maxval==d[3]:

finalpoint=result[3,:]

return finalpoint

data1=np.loadtxt('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题三/附件数据3.txt')

savepath='C:/Users/zp/Desktop/建模/问题三/附件三计算'

cor=np.zeros((3,5))

count=0

for j in range(5):

result=[]

finalpointlist=[]

data[0,3]=data1[j+5,1]

data[1,3]=data1[j+5,2]

data[2,3]=data1[j+5,3]

data[3,3]=data1[j+5,4]

datainf=data[:3,:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_1=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[1:4,:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_2=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[[0,1,3],:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_3=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[[0,2,3],:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_4=np.min(rtarray)

result.append(rt)

result=np.array(result)

midpoint=np.mean(result,0)

d0=distance(result[0,:],midpoint)

d1=distance(result[1,:],midpoint)

d2=distance(result[2,:],midpoint)

d3=distance(result[3,:],midpoint)

finalpoint=select([d0,d1,d2,d3],result)

amin=np.array(finalpoint)

amin=np.min(finalpoint)

if amin>0:

finalpointlist.append(finalpoint)

print(finalpointlist,j)

finalpointlist_array=np.array(finalpointlist)

cor[:,j]=finalpointlist_array

np.savetxt(savepath+'附件3tag.txt',cor.T)

4.1分类预测：

from sklearn import linear_model

import numpy as np

x_train=[]

y_train=[]

path1='C:/Users/zp/Desktop/数据处理/1-21/'

path2='C:/Users/zp/Desktop/数据处理/1-11/'

# data2=np.loadtxt(path2+filenumb+'.正常.txt')

for i in range(1,325,1):

filenumb=str(i)

# print(filenumb)

data1=np.loadtxt(path1+filenumb+'.异常.txt')

for j in range(len(data1[:,1])):

x_train.append(data1[j,1:5].tolist())

tem=np.array(x_train)

a,b=tem.shape

# print(a,b)

alist=np.zeros(a)

# print(x_train)

for i in range(1,325,1):

filenumb=str(i)

data2=np.loadtxt(path2+filenumb+'.正常.txt')

for j in range(len(data2[:,1])):

x_train.append(data2[j,1:5].tolist())

tem=np.array(x_train)

c,d=tem.shape

blist=np.ones(c-a)

y_train.extend(alist.tolist())

y_train.extend(blist.tolist())

# print(np.array(y_train).shape,np.array(x_train).shape)

#########上面用了原始为清洗的数据进行训练，尽量不用动###################

lr=linear_model.LogisticRegression(solver='liblinear')

lr.fit(x_train,y_train)

########logistics训练###########################################

print('-*30')

##########################################################################

x_val2=[]

y_val2=[]

dataval2=np.loadtxt('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题四/附件二校验结果/附件二.txt')

for j in range(len(dataval2[:,1])):

x_val2.append(dataval2[j,1:5].tolist())

# y_val=[]

lable=lr.predict(x_val2)

print(lable)#（结果，0异常，1正常）

predict=lr.predict_proba(x_val2)

print(predict)

###########附件2数据校验#################################################3

print('-*30')

##########################################################################

x_val3=[]

y_val3=[]

dataval3=np.loadtxt('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题四/附件三校验结果/附件三.txt')

for j in range(len(dataval3[:,1])):

x_val3.append(dataval3[j,1:5].tolist())

# y_val=[]

lable=lr.predict(x_val3)

print(lable)#（结果，0异常，1正常）

predict=lr.predict_proba(x_val3)

print(predict)

################附件3数据校验################################################

print('-*30')

##########################################################################

x_val4=[]

y_val4=[]

dataval4=np.loadtxt('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题四/附件四预测分类结果/附件四.txt')

for j in range(len(dataval4[:,1])):

x_val4.append(dataval4[j,1:5].tolist())

# y_val=[]

lable=lr.predict(x_val4)

print(lable)#（结果，0异常，1正常）

predict=lr.predict_proba(x_val4)

print(predict)

################附件4分类预测################################################

5.1动态轨迹计算代码：

from sklearn import linear_model

import numpy as np

from scipy.optimize import fsolve

import scipy

x_train=[]

y_train=[]

path1='C:/Users/zp/Desktop/数据处理/1-21/'

path2='C:/Users/zp/Desktop/数据处理/1-11/'

# data2=np.loadtxt(path2+filenumb+'.正常.txt')

for i in range(1,325,1):

filenumb=str(i)

# print(filenumb)

data1=np.loadtxt(path1+filenumb+'.异常.txt')

for j in range(len(data1[:,1])):

x_train.append(data1[j,1:5].tolist())

tem=np.array(x_train)

a,b=tem.shape

# print(a,b)

alist=np.zeros(a)

# print(x_train)

for i in range(1,325,1):

filenumb=str(i)

data2=np.loadtxt(path2+filenumb+'.正常.txt')

for j in range(len(data2[:,1])):

x_train.append(data2[j,1:5].tolist())

tem=np.array(x_train)

c,d=tem.shape

blist=np.ones(c-a)

y_train.extend(alist.tolist())

y_train.extend(blist.tolist())

# print(np.array(y_train).shape,np.array(x_train).shape)

#########上面用了原始为清洗的数据进行训练，尽量不用动###################

lr=linear_model.LogisticRegression(solver='liblinear')

lr.fit(x_train,y_train)

########logistics训练###########################################

x_val2=[]

y_val2=[]

dataval2=np.loadtxt('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题五/动态tag坐标.txt')

for j in range(len(dataval2[:,1])):

x_val2.append(dataval2[j,1:5].tolist())

# y_val=[]

lable=lr.predict(x_val2)

print(lable)#（结果，0异常，1正常）

predict=lr.predict_proba(x_val2)

print(predict)

###########数据进行判断数据的分类#################################################

def fuc(x,*args):

x_0=float(x[0])

x_1=float(x[1])

x_2=float(x[2])

c = list(args)

inf=c[0]

inf=np.array(inf)#inf为3*4的矩阵

return [

(x_0-inf[0,0])**2+(x_1-inf[0,1])**2+(x_2-inf[0,2])**2-inf[0,3]**2,

(x_0-inf[1,0])**2+(x_1-inf[1,1])**2+(x_2-inf[1,2])**2-inf[1,3]**2,

(x_0-inf[2,0])**2+(x_1-inf[2,1])**2+(x_2-inf[2,2])**2-inf[2,3]**2

]

def distance(point,midpoint):

d=((point[0]-midpoint[0])**2+(point[1]-midpoint[1])**2+(point[2]-midpoint[2])**2)**0.5

return d

def select(d,result):

d=np.array(d)

maxval=np.max(d)

if maxval==d[0]:

finalpoint=result[0,:]

elif maxval==d[1]:

finalpoint=result[1,:]

elif maxval==d[2]:

finalpoint=result[2,:]

elif maxval==d[3]:

finalpoint=result[3,:]

return finalpoint

data=np.array([[0,0,1300,0],

[5000,0,1700,0],

[0,5000,1700,0],

[5000,5000,1300,0]])

x=[0,5000,0,5000]

y=[0,0,5000,5000]

z=[1300,1700,1700,1300]

da=dataval2

n = np.shape(lable)

t=0

for i in range(0,n[0],1):

if lable[i] == 1:

A=2*np.array([

[x[0]-x[1],y[0]-y[1],z[0]-z[1]],

[x[0]-x[2],y[0]-y[2],z[0]-z[2]],

[x[0]-x[3],y[0]-y[3],z[0]-z[3]]

])

b=np.array([[da[i][2]**2-da[i][1]**2+x[0]**2-x[1]**2+y[0]**2-y[1]**2+z[0]**2-z[1]**2],

[da[i][3]**2-da[i][1]**2+x[0]**2-x[2]**2+y[0]**2-y[2]**2+z[0]**2-z[2]**2],

[da[i][4]**2-da[i][1]**2+x[0]**2-x[3]**2+y[0]**2-y[3]**2+z[0]**2-z[3]**2]])

[X,Y,Z]=np.dot(np.dot(np.linalg.inv(np.dot(A.T,A)),A.T),b)

print(X)

t=t+1

f = open('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题五/动态tag轨迹.csv', "a+")

print(t,',',float(X),',',float(Y),',',float(Z),file=f)

f.close

if lable[i] == 0:

finalpointlist=[]

result=[]

data[0,3]=dataval2[i,1]

data[1,3]=dataval2[i,2]

data[2,3]=dataval2[i,3]

data[3,3]=dataval2[i,4]

datainf=data[:3,:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_1=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[1:4,:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_2=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[[0,1,3],:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_3=np.min(rtarray)

result.append(rt)

datainf=data[[0,2,3],:]

rt=fsolve(fuc,[1,1,1],args=datainf)

rtarray=np.array(rt)

minrtarray_4=np.min(rtarray)

result.append(rt)

result=np.array(result)

midpoint=np.mean(result,0)

d0=distance(result[0,:],midpoint)

d1=distance(result[1,:],midpoint)

d2=distance(result[2,:],midpoint)

d3=distance(result[3,:],midpoint)

finalpoint=select([d0,d1,d2,d3],result)

amin=np.array(finalpoint)

amin=np.min(finalpoint)

print(amin)

if amin>0:

finalpointlist.append(finalpoint)

finalpointlist_array=np.array(finalpointlist)

cor=np.mean(finalpointlist_array,0)

print(cor)

#np.savetxt(savepath+'异常坐标tag.txt',cor.T)

t=t+1

f = open('C:/Users/zp/Desktop/建模/问题五/动态tag轨迹.csv', "a+")

print(t,',',float(cor[0]),',',float(cor[1]),',',float(cor[2]),file=f)

f.close